海安市城市园林绿化养护管理工程量测绘

技 术 设 计 书

海安市海建测绘有限公司

2019年6月

项目责任表

任务承担单位(盖章):                设计负责人:

审核意见：                         主要设计人:

审核人:

批准单位(盖章):

审批意见:

审批人:

二O一九年六月二十日

目     录

一、工程概述

二、测区概况

三、测区已有资料

四、组织实施和技术配置

五、作业依据

六、坐标系统及高程基准

七、作业方法与技术要求

八、绿地养护面积计算规则

1. 园林植物养护

2. 园林建筑和设施维护

九、园林植物养护工程量计算规则

十、园林建筑和设施维护工程量计算规则

十一、检查验收

- 十二、提交资料

海安市城市园林绿化养护管理工程量测绘

技 术 设 计 书

- 工程概述

为了进一步加强和规范我市城市园林绿化养护的管理，市住房和城乡建设局结合近年来全市园林绿化养护工作实际，组织对海安城区内由政府财政投资的园林绿化养护管理工程进行测绘。包括植物养护、园林建筑和设施维护测绘两部分，其中植物养护包括乔木、行道树、灌木、球类、绿篱、竹类、水生植物、攀缘植物、地被植物、草花、草坪、古树名木等；园林建筑和设施维护包括园林建筑物（构筑物）、园路、桥梁、停车场、水体、卫生设施及其他设施等。我单位受市住房和城乡建设局委托，对海安城区内绿化、园林建筑和设施维护面积行调查与测绘，为今后实现城市信息管理化提供数据。

二、测区概况

测区位于海安城区内。测区内道路纵横，交通较为便利。经与委托单位沟通，需要进行测绘的工程分别为：

| 序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 项目用地面积 | 开工时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海陵公园(含通扬河南岸草坝桥至中坝桥)绿化和园林建筑设施测绘 | 徐仁华 | 22990㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 2 | 西楹水岸景观绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 5373㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 3 | 人民路与草坝节点绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 3234㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 4 | 河滨公园+ 2公厕绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 74948㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 5 | 船闸公园绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 29125㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 6 | 新华河绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 20668㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 7 | 紫石园绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 2524㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 8 | 紫石停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 1571㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 9 | 如意路景观绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 12767㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 10 | 龙江河停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 徐仁华 | 2977㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 11 | 永安广场绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 3362㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 12 | 李家池停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 1200㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 13 | 如海河景观3公厕绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 86282㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 14 | 草坝口停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 602㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 15 | 供电局停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 1508㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 16 | 民建路停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 2885㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 17 | 焦港河公厕绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 189㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 18 | 东洲公园绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 244950㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 19 | 北园菊圃绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 11117㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 20 | 通洋河北岸景观（健康广场）绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 42000㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 21 | 宁海游园绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 3987㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 22 | 通扬河南岸景观绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 6678㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 23 | 光学厂停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 5109㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 24 | 木工机床厂停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 1755㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 25 | 徐坝桥、黎明路停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 13525㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 27 | 双拥公园绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 10827㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 28 | 一品梅广场绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 4893㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 29 | 慈善广场绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 15180㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 30 | 长江路与洋港河节点绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 4732㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 31 | 政府北广场绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 32040㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 32 | 住建局西侧停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 徐仁华 | 296㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 33 | 法治广场绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 17790㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 34 | 翠竹园绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 3577㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 35 | 小楼港停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 许其林 | 2737㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 36 | 吉祥广场2公厕绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 12315㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 37 | 法治广场北侧广场绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 29537㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 38 | 人民广场绿化和园林建筑设施测绘 | 赵鹏 | 45023㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 39 | 江海梅园（洋港桥）绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 3680㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 40 | 世纪大桥景观绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 38634㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 41 | 国土游园绿化和园林建筑设施测绘 | 赵鹏 | 4641㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 42 | 新宁园绿化和园林建筑设施测绘 | 王建军 | 8207㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 43 | 海光路、呱呱叫绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 4537㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 44 | 公安局对面停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 1136㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 45 | 司法广场绿化和园林建筑设施测绘 | 赵鹏 | 13486㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 46 | 安平路停车场2处绿化和园林建筑设施测绘 | 吴来军 | 3949㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 47 | 长江路与翻身河节点绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 4016㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 48 | 曙光东路停车场绿化和园林建筑设施测绘 | 孙钰清 | 923㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 49 | 新世纪广场绿化和园林建筑设施测绘 | 徐耀东 | 11586㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 50 | 中楹桥西南口袋公园绿化和园林建筑设施测绘 | 许其林 | 574㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 51 | 天澜湾北侧和东侧绿化和园林建筑设施测绘 | 时海 | 10190㎡ | 2019/6/21 | 2019/7/10 |
| 合计 |  |  | 885832㎡ |  |  |

三、测区已有资料

1. 图件类：我单位往年测量的公园、道路土建及绿化工程竣工图、地形图,可作为此次测量的工作底图。

2. 测区平面控制网的起算成果采用2005年《南通D级网GPS成果》8085、8110、8080三个点；经实地踏勘点位保存完好，作为测区控制网的起算点。

3. 高程控制成果：测区内三等水准点海Ⅲ05、江海24为测区高程起算点。我单位测量存档四等水准线路有S221城北污水处理厂（红光加工厂-通Ⅲ21-007-8156D）附和水准线路、县城四等水准网、通榆路四等水准网、迎宾大道四等水准网、海安县328国道绿化提升工程四等水准控制网等水准点和成果均可使用。

四、组织实施和技术配置

为保证任务的圆满完成，测绘作业组由一名测绘工程师和助理工程师配二名技术员等四人组成；配置华测牌测地型CORS一台套、南方灵锐S82CORS一台套，GPT全站仪一台，DINI0.3电子水准仪一台，作业用车一辆，计算机两台，以及其它作业器材等。

五、作业依据

1、《城市测量规范》 CJJ/T 8-2011。

2、《国家三、四等水准测量规范》GB/T 12898-2009。

3、国家基本比例尺地形图图式第一部分《1：500、1：1000、1：2000地形图图式》GB/T 20257.1-2007。

4、《江苏省城市园林绿化养护管理计价定额》（2016修订版）

六、坐标系统及高程基准

1、坐标系统：海安独立坐标系（2005）。

2、高程系统：1985国家高程基准。

七、作业方法与技术要求

（一）平面控制测量

控制测量使用我公司于2012年1月建设完成的海安县全球导航卫星连续运行参考站综合服务系统（简称HACORS）施测。在南通测区D级GPS网下加密布设图根点。控制点的点位选择要注意选在视野开阔，便于仪器操作的地方；地面基础要稳定，点位易于保存；与邻近的二至三个控制点间相互通视；交通方便并有利于其它测量手段扩展和联测。

控制测量开始时，首先在D级GPS网点上进行检核，当检核精度满足拟测量控制点等级时实施控制量。测量时应选择卫星较好时段和卫星数不少于6颗时进行。流动站观测时其观测精度应控制在±2cm以内,每点都应独立地测定4次，当其较差小于5cm时，取其平均值作为最终成果。

- 作业中在测区内均匀选取百分之三十的点位作重复测量，进行检测。

所有测图根点采用复测法或使用全站仪设站测量相邻控制点的边长、方位角进行检核。

- （二）水准控制测量

- 水准控制测量在已有成果的基础上联测已有水准线路，组成本工程水准控制网。水准联测时根据已有水准点位和景点分布情况，合理设计水准线路将水准点布置到各景点周边1～2个图根点上，其余图根点可采用CORS方法测设高程，满足本次工程测量需要。

- （三）景点地形图测量与绘制

各景点地形图的测量按1：500比例尺地形图测量要求实施，测量开始前首先在图根点上复测检核，当检核精度满足地形图测量要求时再开始地形数据采集，如遇卫星信号不佳时，使用全站仪实施作业，钢卷尺配合量取数据。

- 所测数据传输展绘到南方CASS7.0地形地籍成图软件上，根据工程量计算需要分层分色绘制成图，方便数据的计算与统计。

- 八、绿地养护面积计算规则

一、绿化养护面积计算

（一）绿化养护面积按实际计算。应扣除大于1㎡的建筑物、构筑物、窨井、化粪池、设施、设备等占地面积。

（二）硬地植草地坪养护面积按实际面积的二分之一计算。

二、园林建筑和设施维护面积计算

（一）单层建筑不论其出檐层数及高度，均按一层计算面积。

1.有台明的按台明外围水平面积计算建筑面积。

2.无台明有围护结构的，以维护结构外围水平面积计算；围护结构外有檐廊柱的，按檐廊柱外边线水平面积计算；维护结构外边线未及构架柱外边线的，按构架柱外边线水平面积总和计算。

（二）有楼层分界的两层或多层建筑，不论其出檐层如何，按自然结构层的分层水平面积总和计算。

1.首层的建筑面积按单层有无台明的方法计算。

2.二层及二层以上各层建筑面积，按单层无台明方法计算。

（三）单层建筑或多层建筑中局部有层高超过2.2m夹层的，按维护结构外围水平面积计算。

（四）两层或多层建筑构架柱外有维护装修或围栏的挑台部分，按构架柱外边线至挑台外围线间的水平投影面积的二分之一计算。

（五）有柱和顶盖的亭，按柱外围水平面积计算。

（六）有顶盖和维护结构的走廊，应按其围护结构外围水平面积计算全面积；无围护结构、有围护设施的走廊，应按其结构底板水平投影面积的二分之一计算。

（七）有围护设施（或柱）的檐廊，应按其围护设施（或柱）外围水平面积的二分之一计算。

（八）坡地建筑、临水建筑或跨越水面建筑的首层构架柱外有围栏的挑台部分，按构架柱外边线至挑台外围线间的水平投影面积的二分之一计算。

（九）室外楼梯间、管道井等按建筑物自然层的水平面积计算。

（十）有基础、结构、无顶盖的花架、园桥依据有无台明的计算规则，按二分之一计算建筑面积。

三、不计算建筑面积的范围

（一）有台明的单层或多层建筑中的无柱门罩、窗罩、雨篷、挑檐及无围护的挑台、台阶等。

（二）无台明建筑或多层建筑的二层或二层以上突出墙面或构架柱外边线以外的部分，如窗罩等。

（三）实心或半实心的砖、石塔。

（四）部分构筑物，如月台、环丘台、花架等。

（五）碉台的平台、园路假山。

九、园林植物养护工程量计算规则

一、乔木（含行道树）分常绿、落叶二类，均按胸径以株计算。

二、灌木、球型植物均按蓬径以株计算。

三、绿篱分单排，片植二类。单排绿篱均按修剪后净高高度以延长米计算，片植绿篱均按修剪后净高高度以平方米计算。

四、竹类按不同类型，分别按胸径、根盘丛径以株或丛计算。

五、水生植物分塘中孤植、陆地及水面盆栽、片植三类。塘植以丛计算，盆栽以盆计算，片植以平方米计算。

六、攀缘植物均按地径以株计算。

七、地被植物分片植草本、片植球宿根、片植矮生灌木三类，以平方米计算。一、二、年生草花分露地、容器栽植二类，均以平方米计算。

八、草坪分暖季型、冷季型、杂草型三类，均以平方米计算。

九、古树名木按胸径以株计算。

十、绿地的保洁以平方米计算。应扣除各类植物树穴已分别计算的保洁面积，植物树穴相对应的保洁面积见下表。

| 计量单位；10株、10m、10㎡ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 植物类型 | 乔木 |  | 灌木 |  | 球类 |  | 攀缘植物 |
|  |  |  | 蓬径≤1m | 蓬径＞1m | 蓬径≤1m | 蓬径＞1m |  |
| 对应树穴保洁面积（㎡） | 10 |  | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
|  | 绿篱、地被及一、二年生草花 |  |  | 散生竹 |  | 丛生竹 |  |
|  |  |  |  | 胸径 |  | 根盘直径 |  |
|  | 10m(10㎡) |  |  | ＜5cm | ≥5cm | ＜1m | ≥1m |
|  | 5 | 5 |  | 2.5 | 5 | 5 | 10 |

十、园林建筑和设施维护工程量计算规则

1.按建筑面积计算：古建筑维护、仿古建筑维护、现代建筑维护（具体按“绿地养护面积计算规则”第二条执行）

2.按平方米计算：

（1）桥梁维护：桥面宽度×长度。

（2）园路、广场、停车场、廊架底面维护：宽度×长度。

（3）廊架维护：按台基面积计取，如无台基，双柱花架以柱外包宽度×长度计算，单柱花架以投影面积计取。

（4）雕塑及基座维护：以基座贴面展开面积计算。

（5）景墙维护：以粉刷及贴面石展开面积计算。

（6）塑假山维护：以外形表面的展开面积计算。

（7）树穴盖板维护：以树穴内侧净面积计算。

（8）水体保洁维护：以河流长度×宽度计算。河流长度，指流经绿地的长度，河流宽度指河流的平均宽度，以河、湖岸的平均宽度为准。（河流宽度的测量以历史上或每年最高水位时，河面水流的平均宽度为准）

（9）水池维护：以水池壁内的净面积计算（水池壁、池底面积，以展开面积计算）。

（10）沙（石）滩维护：以实际面积计算。

（11）供电照明、给排水设施维护：以绿地面积进行计算。

4.按延长米计算：

驳岸、围墙、花坛（树池）单独桌凳、栏杆、排水沟、侧石、零星塑松（杉）、塑松皮柱等维护。

5.按吨计算：

湖石、黄石假山、人造湖石峰等维护。

W重=长×宽×高×高度系数×容重

式中：（1）W重=假山工程量，单位为吨。

（2）长=假山的平面矩形之长度。

（3）宽=假山的平面矩形之宽度。

（4）高=假山自然基础表面到最高点之高度。

（5）高度系数：

①高度在1m（不含1m）以内系数为0.77；

②高度在1-2m系数为0.72；

③高度在2-3m系数为0.653；

④高度在3-4m系数为0.60；

⑤高度在4.0m以上系数为0.55。

（6）参考容重：

①太湖石为1.80t/m³

②黄石为2.00t/m³

③斧劈石为2.55 t/m³

其他假山石容重可参照以上相近容量计算。

6.按组计算：围合桌凳维护。

7.按只计算：垃圾箱、标识牌维护。小标识牌（高度＜0.8m且面积S≤1㎡），中标识牌（高度0.8m≤h＜1.5m且面积1㎡＜S≤2.5㎡）,大标识牌（高度h≥1.5m且面积S＞2.5㎡）。

8.按蹲位计算：公共卫生间维护。

十一、检查验收

为保证测绘产品质量，本工程采取两级检查一级验收：

第一级检查为作业组自查，小组互查。

第二级检查为公司专职质检人员进行检查并出具检查报告。

一级验收为甲方组织人员进行检查验收。

- 十二、提交资料

1.技术设计书

2.仪器检验校正资料

3.所测成果电子文档含DWG图形和树种统计Excel表格